.PL68

Das Programmsystem

********************

*                  *

*    F O R T H     *

*                  *

********************

fuer den Kleinrechner-Bausatz  Z 1013.

Bearbeiter: B. Schubert  Leipzig 11/87

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

-----------------------------------

0�   Einleitun�                                     Seit�  2

1.   Speicherkonzept                                Seite  2

2.   Abweichungen vom FIG-Standard                  Seite  3

2.1  Reihung, Sprachumfang                          Seite  3

2.2  Kassettenarbeit mit FCB                        Seite  3

2.3  Abweichungen im wortinternen Aufbau            Seite  4

3.   Erweiterungen des Wortschatzes                 Seite  6

3.1  Worte aus dem F 79 - Standard und Hilfsworte   Seite  6

3.2  Editor                                         Seite  7

3.3  Case-Struktur                                  Seite  7

3.4  Dump                                           Seite  8

3.5  Disco                                          Seite  8

4.   Systemdatenbereiche                            Seite  9

4.1  Cold-Start-Area                                Seite  9

4.2  Anpassungs-Area                                Seite  9

5.   Literaturhinweise                              Seite 10

6.   Glossar                                        Seite 11

6.1  Operanden                                      Seite 11

6.2  Stackbewegungen                                Seite 11

6.3  Terminal Eingabe/Ausgabe                       Seite 11

6.4  Zahlensysteme                                  Seite 12

6.5  Eingabe-Ausgabe-Formatierung                   Seite 13

6.6  Massenspeicher (Diskette/Kassette)             Seite 13

6.7  Stack-Manipulationen                           Seite 14

6.8  Speicherbezogene Befehle                       Seite 14

6.9  Arithmetik                                     Seite 15

6.10 Vergleichsoperatoren                           Seite 16

6.11 Logische Befehle                               Seite 16

6.12 Strukturierende Worte                          Seite 17

6.13 Definitionsworte                               Seite 17

6.14 Vokabulare                                     Seite 18

6.15 Systemworte und Diverses                       Seite 19

�

0.   Einleitung

---------------

FORTH ist ein 1971 von Chales Moore entwickeltes Sprach- und

Systemkonzept, das mit wenigen Betriebssystemschnittstellen

arbeitsfaehig ist und sich daher besonders fuer Kleinrechner,

Heimcomputer� industriell� Steuerunge� un� aehnlich� Anwendungs-

faelle eignet.

In der DDR ist FORTH im Vergleich zu anderen Hochsprachen noch

relativ wenig verbreitet.

Di� vorliegend� FORTH - Versio�entstan�au�eine� Arbeits-

versio� eines FORTH - Systems fuer den KC 85/1 (Z 9001), die

an der Wilhelm Pick Universitaet entwickelt wurde und dem

Robotron Computerclub zur Verfuegung stand.

Nach der Konvertierung auf einen Z 1013 wurde das System

nahezu ausschliesslich mit sich selbst neu erstellt. Dabei

wurden zunaechst die Schnittstellen angepasst und vorhandene

Adressfehler in einigen Worten beseitigt. Als Vorbild fuer die

Erweiterungen zu einem komfortablen Entwicklungssystem diente

vorwiegend eine Version von "Microsystems Los Angeles", in der

DDR bekannt als "FORTHLE.COM".

Von diesem System wurden einige Funktionen dem Sinn nach

uebernommen und fuer das vorliegende System zugeschnitten.

1.   Speicherkonzept

--------------------

Das vorliegende System benutzt einen RAM - Breich ab 100H.

Der Kaltstart beginnt auf der Adresse 334H. Entsprechend

der Konvention fuer CP/M ist fuer eine uebersichtliche

Programmgestaltung der Kaltstart auf die Adresse 100H mit

einem Zwischensprung vorverlegt.

Der Bereich von 100H bis 200H ist frei und kann fuer An-

passungen (z.B. fuer Save/Load Routinen anderer Formate)

genutzt werden.

Im KC 85/1 ist dieser Bereich vom Betriessystem belegt.

Ab 200H beginnen die Routinen fuer die Anpassung an das

Betriebssystem (Anpassungsarea), der Bereich der User-

Variablen und der Returnstack.

Die Primitivworte fuer die Schnittstellenanpassung an das

Betriebssystem wurden voellig neu gestaltet bzw. beseitigt.

Da�Syste�wurd�s�umgearbeitet, das�all� hardware-

spezifischen Routinen fuer Ein- und Ausgaben auf diesen

speziellen Anpassungsbereich zugreifen.

Auf Adresse 300H steht ein Sprung zum Warmstart des Systems

( 339H ) und dahinter das zugehoerige Aufrufwort entsprechend

dem Format fuer den KC 85/1 ( WFORTH ).

Gegenuebe� andere� Sprachkonzepte� � z.B� CAOS-FORT� fue�

� K� 85/2 ) ist dieses FORTH so aufgebaut, dass es Hilfsmittel

besitzt, sich selbst zu vervielfaeltigen ( SAVE ).

Dadurch kann die aktuelle Laenge des FORTH beim Abspeichern

jeweils verschieden sein. Die Endadresse des abzuspeichernden

Systems wird immer auf XXFFH aufgerundet.

Der vom FORTH - System waerend der Arbeit genutzte Speicher-

bereich ist in seiner Grundform auf 4000H d.h. 16 kByte

eingestellt.

�          Damit wird vielen Anwendern die Moeglichkeit gegeben, ohne

Speichererweiterung arbeiten zu koennen. Einschraenkungen

des vorhandenen Wortschatzes treten dadurch nicht auf.

Bei Speichererweiterungen kann durch Aendern der Konstanten

"LIMIT" auf die erste nicht mehr verfuegbare Speicheradresse

der Bereich fuer die Screen-Puffer beliebig geaendert werden.

Ueber einen anschliessenden COLD oder WARM  Aufruf wird die

Anzahl der SCR - Puffer neu berechnet ( #BUFF ). Beim

Abspeichern eines so geaenderten Systems enthaelt das System

die neuen Parameter!

Eine Verschiebung des Datenstacks und der Woerterbuch-

obergrenze fuer groessere Erweiterungen obliegt den

jeweiligen Anforderungen und den Systemkenntnissen des

Anwenders.

2.   Abweichungen vom FIG - Standard

------------------------------------

2.1  Reihung, Sprachumfang

--------------------------

FORTH stellt eine sogenannte "offene" Sprache dar, d.h. ihr

Sprachumfang ist theoretisch unbegrenzt und wird vom Anwender

staendi�erweitert. Dahe� mus� bei de� Implementierun�de� �

Systems eine fuer den nwender sichtbare Grenze geschaffen

werden die kennzeeichnet, wo der systembedingte Grundwort-

schatz endet und die Anwenderworte beginnen. Diese Grenze

stellt im allgemeinen das Wort "TASK" dar, welches aus einer

Leerdefinition besteht.

Unterhalb dieses Wertes wird das FORTH ueblicherweise mit

Hilfe eines Assemblers uebersetzt. Dabei werden Assemblerworte

( Primitive ) direkt uebersetzt und FORTH - Worte ( Secondarys )

mit DA ( Definierte Adresse ) aufgebaut.

Bei dieser Vorgehensweise ist es nicht zwingend notwendig in

allen Faellen die FORTH - typische Arbeitsweise ein Wort

nur aus vorangegangenen zu erstellen einzuhalten.

Im vorliegenden System wurde darauf geachtet, diese FORTH -

Reihung weitgehend einzuhalten und die Anzahl an Vorwaets-

verweisen zu hoehern Worten zu minimieren.

Aus diesem Grund wurden alle Worte oberhalb "(" neu

geschrieben.

Das hoechste mit Vorwaertsverweis adressierte Wort ist

"MESSAGE". Fuer den Programmierer gilt die Woerterbuch-

grenze "TASK", der erfahrene Systemprogrammierer hat

die Moeglichkeit alle Wort oberhalb "MESSAGE" zu vergessen

ohne einen Absturz befuerchten zu muessen.

2.2  Kassettenarbeit mit FCB

----------------------------

FORTH ist ein Sprachsystem das normalerweise Diskettenarbeit

beinhaltet. Die Diskette kann von FORTH als virtueller Speicher

ueber ein Fenster ( Screen - Puffer ) verwaltet werden.

Meisst wird dabei die gesamte Diskette fuer Screens verwendet.

Bei der Arbeit mit CP/M ist das mitunter ein Nachteil, der bei

"FORTHLE.COM" durch Vergabe von Screen-File-Namen behoben

wird. So ist ein ubersichtliches Sortieren von Screens fuer

verschiedene Anwendungsfaelle und deren Verwaltng vom Betriebs-

system aus moeglich.

�          I�Anlehnun� dara� wurd� da� Kasetten - Screen - Konzep� ent-

wickelt.

Ein Screen beinhaltet 0,5 kByte die mit einem Kopfblock zu-

sammen auf Kassette abgelegt werden. Der im Screenkopf ver-

wendete Name wird beim Kalt- und beim Warmstart in der System-

ausschrift angegeben und kann mit dem Wort "USING" dem

System neu zugewiesen werden.

Der Aufbau des Kopfblockes entspricht vollstaendig dem

HEADER-Save/Load fuer den Z 1013. Als Anfangsadesse wird

Standardmaessig die Bildschirmadresse "EC00H" eingetragen,

so dass ein Screen auch mit Hilfe des HEADER-Save/Load - Pro-

gramms ohne Laden des FORTH schnell gesichtet bzw. kopiert

werden kann.

2.3  Abweichungen im wortinternen Aufbau

----------------------------------------

Bei einigen implementierten Worten weicht der wortinterne

Aufbau etwas von der Empfehlung des FIG ab. So wurden u.a.

in einzellnen Worten eigene Worte und F 79 - Worte ver-

wedet, um die Imlementierung effektiver zu gestalten.

In anderen Worten wurde die innere Struktur so geaendert,

dass sich eine effektvollere Bedienung ergibt.

Das betrifft insbesondere folgende Worte:

EMPTY-BUFFERӠ���        Diese�Wor�berechne� zusaetzlich

die Anzahl der moeglichen Screen-

Puffer zwischen FIRST und LIMIT

auch wenn LIMIT willkuerlich ver-

aendert wurde nd traegt diese Zahl

in #BUFF ein.

FLUSH                    Dieses Wort ist so veraendert, dass

auch Screens oberhalb 8000H erreicht

werden.

+BUF                     Dieses Wort weist in Abhaengigkeit

von LIMIT auch Puffer oberhalb 8000H

zu, LIMIT muss nicht mehr direkt auf

Pufferobergrenze berechnet werden.

Das wird von EMPTY-BUFFERS und +BUF

uebernommen.

VLIST                    Damit der Bildschirm uebersichtlich

bleibt wurde VLIST in 3 Funktionen

veraendert:

-Auflisten in 2 Kolonnen mit Ausgabe

der NFA.

-Anhalten und Fortsetzen des Listens

mit der Leertaste, andere Tasten

brechen ab.

-Analog zum FORTH 83 wird nur das

jeweils aktuelle Vokabular auf-

gelistet.

�          LIST                     Dieses Wort erkennt die eingegebene

SCR - Nr. stets als Dezimalwert an,

solange sie 2 Stellen nicht ueber-

schreitet, auch wenn eine andere

Zahlenbasis eingestellt wurde. Werden

Hexazahlen ( Buchstaben ) eingegeben,

so werden sie in Dezimalzahlen um-

gerechnet. Alles darueber Hinaus-

gehende wird mit Fehler quittiert.

.S                       Die Darstellung erfolgt so, dass

der TOS oben ist.

BYE                      Ist unterteilt in eine innere Routine

( BYE ) die den Sprung zum Betriebs-

system enthaelt ( F000H ) und eine

Verkleidung.

QUIT/COLD/ABORT          Wurden weitgehend den Routinen des

"FORTHLE.COM" nachgebildet.

So kann auf Adresse 2AH +ORIGIN die

CFA eines Anwenderwortes eingetragen

werden, welches beim Eintritt in das

System durch ABORT aktiviert wird.

Eine zweite Startroutine kann auf der

Adress� 2CȠ +ORIGIΠ eingetrage�

werden, die stets durch das Wort QUIT

aktivier� wir� � z.B� Einstellun� HE� )

FORGET                   Dieses Wort weist oft erhebliche

Einschraenkungen oder Fehler auf.

Es wurde so erstellt, dass ein Ver-

gessen ueber mehrere Vokabulare

moeglich ist. Die Vokabularzeiger

werden dabei so korrigiert, dass

es nicht zu Abstuerzen kommt.

BLOCK,BUFFER,R/W    \

BLK-READ,BLK-WRITE    >  Wurden den Erfordernissen an die

SET-IO              /    Kassettenarbeit mit dem Wort SAVE

angepasst. Alle Worte wurden nur

soweit veraendert, dass die ueber-

gabe der Parameter beim Aufruf

und beim Verlassen den Konventionen

des FIG - Standards entsprechen.

Der Wiedereintritt in das FORTH -

System ueber Adresse 300H erfogt

so, dass die Screen - Puffer erhalten

bleiben.

�          3.   Erweiterung des Wortschatzes

---------------------------------

3.1  Worte aus dem F 79 - Standard und Hilfsworte

-------------------------------------------------

2- , 2* , 2/             Arithmetik mit 2

ROLL                     n - tief Stack rotieren

( 2 ROLL = SWAP , 3 ROLL = ROT )

PICK                     n - tes Element vom Stack auf TOS

( 2 PICK - OVER )

DEPTH                    uebergibt Tiefe der Stacknutzung

EXIT                     vorzeitiges verlassen eines Wortes

vor;S

ASCII                    legt Wert des folgenden Zeichens

auf Stack

FREEZE                   einfrieren der Systemdaten auf

derzeitigen Stand

Weiterhin wurden zusaetzlich folgende Worte implementiert:

USING                    Aenderung der Zuweisung des File-

namens fuer Screen.

QX                       Quick-Index, es werden die 1. Zeilen

( Indexzeilen ) aller im Speicher be-

findlichen Screens aufgelistet. Be-

arbeitete Screens, ( UPDATE ) werden

mit einem * gekennzeichnet.

BSPACES                  Loescht die letzten Ausgaben durch

Backspace in der Laenge entsprechend

OUT.

SAVŠ                    Ohn� Paramete� leg� da� FORTȠ - �

System von 100H bis HERE auf Kassette

ab. Zur Erleichterung beim Laden wird

zuvor Anfangs- und Endadresse auf dem

Bildschir�angezeig� un�au� Be-

staetigung mit ENTER gewartet, andere

Tasten brechen Funktion ab.

Die hoechste abzuspeichernde Adresse

wird auf XXFFH aufgerundet.

Mit Namenangabe wird zusaetzlich ein

Kopfblock erzeugt, der dem Aufbau fuer

HEADER-Save/Load entspricht.

�          3.2  Editor

-----------

De� Edito� is� al�ei�zusaetzliche� Vokabula� vereinbart.

Er gehoert also nicht zum Grundwortschatz des Systems. Er

ist mit minimalen Aufwand fuer eine zeilenorientierte

Eingabe von Screens ausgelegt. Fuer den Nutzer sind nur

folgende Worte von Bedeutung:

n P                      Eingabe des folgenden Textes in

Zeile n.

n D                      Loeschen der Zeile n, alle anderen

Zeilen ruecken nach oben.

n I                      Einfuegen des folgenden Textes in

Zeile n, alle anderen Zeilen ruecken

nach unten.

L                        Listen des aktuellen Screens.

� CLҠ�                  Loesche�de� Screen��mi� Leer-

zeichen und listen, es erfolgt kein

laden des Screens.

alt/neu

RENUMBEҠ��              Umnummeriere de� betreffende� �

Screen - Puffers im Speicher,

gegebenenfall� wir�de�Scree� �

geladen.

3.4  Case - Sruktur

-------------------

Die Case Struktur stellt eine Erweiterung der

strukturierenden Worte dar underleichtert das Testen

eines Wertes auf verschiedene Bedingungen.

Die vorliegende Version testet nur auf Gleichheit de TOS

mit den Testwerten, was fuer viele Zwecke schon eine

grosse Erleichterung ist.

Die Anwendung sieht wie folgt aus:

.

.

. Wert x auf TOS

CASE

n ON  ..... Anweisungen ..... OFF

o ON  ..... Anweisungen ..... OFF

p ON  ..... Anweisungen ..... OFF

q ON  ..... Anweisungen ..... OFF

.

.

ENDCASE

.

Der Wert x bleibt auf dem TOS erhalten wenn keine der

Bedingungen n...q zutrifft.

�          3.4   Dump

----------

Der DUMP ist eine Funktion zur Anzeige des Speichers.

Es erfolgt eine Anzeige in zwei Zeilen, erst die Hexa-

dezimaldarstellung des Speicherinhaltes, dann die zu-

gehoerig� Darstellun�al� ASCI� - Zeichen, sowei� moeglich.

Steuerzeichen und Grafikzeichen werden als Punkt

dargestellt.

Der Aufruf erfolgt: anfang laenge DUMP

Jede Tastaturbetaetigung laesst den Dump um 8 Adressen

weiterlaufen, wobe� di� ENTE� - Tast� de� Abbruc� erzwingt.

3.5  Disco

----------

Di�Funktio�Disc� stell� eine�DI� - Compile� fuer

minimale Ansprueche dar. Disco ermoeglicht das Betrachten

des inneren Aufbaus von FORTH - Woertern.

Der Aufruf erfolgt: DISC `Wort'

Es erscheint auf dem Bildschirm die Namenfeldadresse des

Wortes, das Wort selbst und die Codefeld - Adresse.

Wir� da� Wor� nich� gefunden, erschein� ein� Fehlermeldung.

Unter den Kopfangaben des Wortes wird die Parameterfeld-

Adresse mit anschliessenden Doppelpunkt ausgegeben. Hier

muss der Bediener entscheiden wie weiter analysiert werden

soll. Durc� druecke� de� Tast� `N� fue� `NEXT� wir�

zeichenweise der Speicherinhalt mit moeglicher ASCII -

Interpretation angezeigt. Das gleiche gilt fuer die Ein-

gabe von `B' fuer `BLOCK'.

Da� betaetige� de� Leertast� bewirk� ei� wortweise�

Interpretieren des Parameterfelinhaltes mit Anzeige des

des jeweils hineincompilierten Wortes bzw. Textes. Ist die

PF� identisc� mi� de� Inhal� de� CFA, s� handel� e� sic�

um ein Primitivwort und `Disco' bricht ab.

Durc� druecke� de� ENTE� - Tast� kan� Disc� jederzei�

verlassen werden. Ist es von Bedeutung welche CFA in einem

Wort enthalten sind bzw. welchen Wert eine Konstante oder

eine Variable besitzt, so kann der Inhalt des Parameter-

feldes durch Druck einer beliebigen anderen Taste wort-

weise ( adressweise ) angezeigt werden.

Da Disco aus Aufwandsgruenden die Worte nicht nach ihrer

Art unterscheidet, liegt es in der Hand des Bedieners, zu

entscheide� wi�ei� Wor� analysier� werde�soll. Anhan�

der angezeigten CFA kann der Bediener erkennen um welche

Art Wort es sich handelt.

Bei normalen Secondary - Worten bricht `Disco' bei er-

errichen des Semis ( ,S ) am Wortende ab. Bei Worten ohne

Abschlus� �z.B� Endlosschleife� i�Syste� wi� `INTERPRET')

ist es ratsam, die laenge des Wortes vorher im Dump anzu-

sehen oder die Interpretation des Parameterfeldes zu

vermeiden. Das gilt auch fuer die Analyse von Worten wie

Konstanten, Variablen, Uservariable�un�Worte�mi� �

Headerless - Code. In solchen Faellen versucht `Disco'

de� Inhal� de� Parameterfelde� vergeblic� z� inter-

pretieren, findet jedoch kein zugehoeriges Namenfeld.

Die Folge ist oftmals ein Programmabsturz. Ist der Wort-

aufbau ( durch adressweise Anzeige oder Dump ) bekannt,

�               so kann bis zur kritischen Stelle analysiert und dann mit

ENTER abgebrochen werden.

Zusammenfassung der Bedienung:

N         next Charakter

B         back Charakter

Space          Interpretation

Enter          Abbruch

andere         adrssenweise Inhaltsangabe

4.   Systemdatenbereiche

------------------------

4.1  Cold - Start - Area

------------------------

Die Cold - Start - Area beginnt bei dieser FORTH -

Version gemaess FIG - Standard am Programmbeginn auf der

Adresse 0CH +ORIGIN. Das ist in diesem Fall 30CH. Sie

beginnt mit dem Eintrag von LATEST und reicht bis 328H

wo der aktuelle Zeiger fuer den Returnstack steht. Von

diesem Bereich wrden beim Kaltstart die Daten von 312H

bis 322H in den Userdatenbereich kopiert.

Diese� beginn� dan� wi� ueblic� mi� de� Eintragunge� �

fuer:

- Stack

- Returnstack

- Textinputbuffer ( TIB )

- WIDTH

- WARNING

usw.

Die Speicherplaetze 32AH und 32CH innerhalb des System-

datenbereiches werden nach dem Vorbild von "FORTHLE" fuer

den Eintrag von Kaltstartroutinen genutzt. Ebenso wird

die Adresse 32EH abgefragt welcher Rechnertyp vorliegt

und danach die Systemausschrift und die Saveroutine

modifiziert. Der Inhalt dieser Zelle sollte nicht ver-

aendert werden, das ist einer Anpassung an den KC 85/X

vorbehalten.

4.�  Anpassung� - Are�

----------------------

Die Anpassungs - Area ist ein neu ins System aufgenommener

Programmbereic� de� es de�Systemprogrammiere� ermoeglicht,

mit relativ geringen Aufwand eine Anpassung an andere

Rechnertypen unter Beibehaltung aller Worte und System-

routinen vorzunehmen. In diesem Speicherbereich sind die

direkten Einspruenge in das jeweilige Betriebssystem des

Rechners implementiert und mit Headerlessbezuegen oder

Spruengen aus Primitivworten an das FORTH - System an-

gebunden.

Die Adressbezuege zu den ausfuehrenden Routinen sind ge-

schlossen ab der Adresse 200H abgelegt.

�               Sie bedeuten im Einzellnen:

Adresse    Bezug     Routine ( Assembler )

200H       DA        EMIT

202H       JR        KEY ( mit Worten )

204H       JR        ?TERMINAL ( Status )

206H       JR        CR ( Carridge-Return )

208H       DA        OPEN for READ

20AH       DA        READ ( Kassette )

20CH       DA        OPEN for WRITE

20EH       DA        WRITE ( Kassette )

Ab Adresse 210H beginnen dann die Anpassungroutinen an

das Betriebssystem. Bei Aenderungen und Ergaenzungen ist

zu beachten, dass der Bereich bis 300H noch vom FORTH -

System durch den Userdatenbereich 2C0H bis 2FFH aufwaerts

und den Returnstack ab 2C0H abwaerts genutzt wird.

Die derzeitig implementierten Routinen belegen einen

Raum bis 250H, ein Stackkonflikt wuerde erst bei einer

Verschachtelung von mehr als 50 Funktionen ineinander

auftreten. Di� Stacktief� reich� fue� allgemein� Anwedungs-

faelle aus. Eine Aenderung der Sackadresse bzw. des User-

datenbereiches kann gegebenenfalls durch Aenderung der

Systemdaten ( 30CH bis 322H ) von erfahrenen System-

programmierern vorgenommen werden.

5.   Literaturhinweise

----------------------

Ekkehard Floegel

Forth on the Atari

Hofacher-Verlag Holzkirchen 1983

Ronald Zech

Die Programmiersprache Forth

Franzis-Verlag Muenchen 1983

Gyoergy Varga, Michael Krapp

Forth - eine interessante Programmiersprache

Wissenschaftliche Zeitschrift der TH-Ilmenau 30(1984)H. 3

Verschiedene Beitraege

Zeitschrift Mikroprozessortechnik

VEB Verlag Technik Berlin 1 (1987) H. 6/H. 8

2 (1988) H. 2/H. 11

Zu� Einarbeitun� i� di� Problemati� de� Programmier-

sprache sowie zur Erarbeitung des Systems fuer Z 1013

wurde weiterhin fogendes Lehrmaterial verwendet:

M. Balig

Fort�kur�un�knapp, Unterrichtsmaterial/Literaturrecherche

TH Leipzig 1987

Dokumentation zum System Pop-Forth

WPU Rostock 1987

�          6.   Glossar

------------

Die haeufigsten FORTH - Befehle sind:

6.1  Operanden

--------------

�n�������                  16-Bit-Zweierkomplement-

zahlen

d , d1                        32-Bit-Zweierkomplement-

zahlen

� ��u��                       vorzeichenlos� 16-Bit-�

Zahlen

ud                            vorzeichenlose 32-Bit-

Zahlen

addr                          Adresse

b                             8-Bit-Byte

c                             7-Bit-ASCII

f                             Boolsches Flag ( 16-Bit

#0 = wahr )

6.2  Stackbewegungen

--------------------

Beispiel:      a    b    c    -->  d    e

---------      ^    ^    ^         ^    ^

|    |    |         |    |

Third  |    |      Second  |

Second |             TOS

TOS

|-------------|    |---------|

Vor        und    nach

Abarbeitung des FORTH-Wortes

- Ein- und Ausgaben immer von links nach rechts.

- Der Top - Of - Stack ( TOS ) ist stets rechts aussen

dargestellt.

- Second = Zahl unter dem TOS

- Third  = Zahl unter dem Second

6.3  Terminal Eingabe / Ausgabe

-------------------------------

.              (n -->)           Druckt die Zahl auf dem

TOS aus ( zerstoerend ).

.R             (n Feldweite -->) Druckt die Zahl ( rechts

adjustiert in Feld )

D.             (d -->)           Druckt doppelt genaue�                                                Zahl.

D.�            (� Feldweit� -->��Druck� 32-Bit-Zah�(recht�

adjustiert in Feld).

CR             (  )              Ausgabe eines Carridge-

Return / Line-Feed.

SPACE          (  )              Ausgabe eines Space-

Character.

SPACES         (n -->)           Ausgabe von n Space-

Characters.

."             (  )              Druckt einen nach-

folgenden Text aus,

welcher mit " beendet

wird.

Type           (addr u -->)      Druckt u Zeichen ab

Adresse.

CONT           (addr-->addr+1 n) Wandelt length-Byte-

String in die Type Form.

?              (addr-->)         Druckt den Inhalt der

Adresse.

?TERMINAL      (-->f)            Uebergibt den Tatatur-

status ("bestaetigt"<>0)

KEY            (-->c)            Wartet auf Tastaturein-

gabe und legt den Char.

auf den Stack (ASCII).

EXPECT         (addr n -->)      Erwartet n Character (oder

bis CR) und bringt sie

nach addr.

EMIT           (c -->)           Gibt Character c aus.

WORD           (c -->)           Liesst ein Wort (bis zum

Delimeter c) im gueltigen

Eingabe-Buffer.

6.4  Zahlensysteme

------------------

DECIMAL        ( --> )           Deklariert Dezimalsystem

HEX            ( --> )           Deklariert hexadezimales

Zahlensystem

Base           ( -->addr )       System-Variable, welche

die Zahlenbasis enthaelt.

�          6.5  Eigabe-Ausgabe-Formatierung

--------------------------------

NUMBER         (addr-->d)        Wandelt einen String in

addr um in 32-Bit-Zahl.

<#             (  )              Eroeffnet Zahlenwandlung

fuer Ausgabe (String).

#              ( d --> d )       Wandelt naechste Stelle

der Zahl und fuegt dem

Ausgabe-String eine

Ziffer hinzu (32-Bit-

Zahlen !).

#S             (d --> 00)        Wandelt alle signifi-

kanten Stellen um in

String.

SIGN           (nd --> d)        Fuegt das Vorzeichen von

n in den Ziffernstring

ein.

#>             (d --> addr n)    Beendet Umwandlung in

Ziffern-String (String

hat passende Form fuer

TYPE)

HOLD           (c -->)           Einfuegung eines ASCII-

Characters in den String.

6.6  Massenspeicher (Diskette/Kassette)

---------------------------------------

LIST           (screen -->)      Ausdrucken eines Screen

von Disk.

LOAD           (screen -->)      Laden eines Screen

(Compilation oder Inter-

pretation)

BLOCK          (block-->addr)    Liesst Disc-Block nach

Adresse addr.

B/BUF          ( -->n )          Systemkostante (Block-

groesse in Bytes)

BLK            ( -->addr )       Systemvariable (aktuelle

Block-Nummer)

SCR            ( -->addr )       Systemvariable (enthaelt

aktuelle Screen-Nummer)

UPDATE         (  )              Markiert zuletzt be-

nutzten Buffer als

`updatet'.

�               FLUSH          (  )              Schreibt alle `updated'

Buffer auf die Disk.

EMPTY-BUFFERS  (  )              Markiert alle Buffer als

`leer'.

6.7  Stack-Manipulationen

-------------------------

DUP            (n --> n n )      Kopiert (dupliziert) den

TOS.

-DUP           (n --> n ? )      Dupliziert nur dann, wenn

ungleich Null.

DROP           (n --> )          Beseitigt den (aktuellen)

TOS.

SWAP           (n1 n2 --> n2 n1) Vertauscht die beiden

oberen Zahlen des Stack.

OVER         (n1 n2 -->n1 n2 n1) Kopiert den Second zum

(neuen !) TOS.

ROT       (n1 n2 n3 -->n2 n3 n1) Rotiert den Third zum

TOS.

>R             (n --> )          Bringt den TOS zum

Return-Stack (Zwischen-

speicherung, Gebrauch mit

Vorsicht !)

R>             ( --> n)          Holt den Wert vom Return-

Stack zum TOS zurueck.

R              ( --> n)          Kopiert den Return-Stack-

TOP zum TOS.

6.8  Speicherbezogene Befehle

-----------------------------

@              (addr --> n)      Ersetzt Zellen-Adresse

durch ihren Inhalt.

(@             (addr --> b)      Wie @, jedoch wird auf ein

Byte zugegriffen.

!              (n addr -->)      Speichere Second in die

Adresse auf dem TOS.

C!             (b addr -->)      Wie ! jedoch wird ein

Byte abgespeichert.

+!             (n addr -->)      Addiere Second zum Inhalt

der Adresse auf dem TOS.

�               CMOVE          (from to u -->)   Verschiebe u Bytes im

Adressraum.

FILL           (addr u b -->)    Fuelle u Bytes im Speicher

ab addr mit b.

ERASE          (addr u -->)      Fuelle u Bytes im Speicher

ab addr mit Null.

BLANKS         (addr u -->)      Fuelle u Bytes im Speicher

ab addr mit Blanks (20H).

TOGGLE         (addr b -->)      EXOR das Byte in Adresse

addr mit Maske b.

SP@            ( --> addr)       Uebergibt aktuelle Posi-

tion des Stack-Pointers.

6.9  Arithmetik

---------------

+              (n1 n2 -->Summe)  Addition von 16-Bit-

Zahlen (16-Bit-Summe).

D+             (d1 d2 -->Summe)  Addition von 32-Bit-

Zahlen (32-Bit-Summe).

-              (n1 n2 -->Diff.)  Differenz n1 - n2

*              (n1 n2 -->Prod.)  16-Bit-Produkt zweier

16-Bit-Zahlen.

/              (n1 n2 -->Quot.)  16-Bit-Division mit

16-Bit-Ergebnis.

MOD            (n1 n2 -->Rest)   Modulo-Division (ueber-

gibt Teiler-Rest)

/MOD       (n1 n2 -->Rest Quot.) Division mit Rest und

Quotient als Resultat.

*/MOD   (n1 n2 n3 -->Rest Quot.) Multiplikation und an-

schliessende Division

mit 32-Bit-genauen

Zwischenergebnis

(n1*n2/n3)

*/          (n1 n2 n3 --> Quot.) Wie */MOD, jedoch ledig-

lich Quotient.

M/MOD        (ud1 u2 --> u3 ud4) Division einer vor-

zeichenlosen 32-Bit-Zahl

mit Uebergabe des 16-Bit-

Restes und des 32-Bit-

Quotienten.

�               MIN          (n1 n2 --> Minimum) Uebergibt die kleinere

von zwei Zahlen.

MAX          (n1 n2 --> Maximum) Uebergibt die groessere

von zwei Zahlen.

ABS            ( n --> u )       Bildet Absolutwert einer

16-Bit-Zahl.

DABS           ( d --> ud )      Bildet Absolutwert einer

32-Bit-Zahl.

MINUS          ( n --> -n )      Wechselt das Vorzeichen

einer 16-Bit-Zahl.

DMINUS         ( d --> -d )      Wechselt das Vorzeichen

einer 32-Bit-Zahl.

1+             ( n --> n+1 )     Incrementiert den TOS

mit 1.

2+             ( n --> n+2 )     Incrementiert den TOS

mit 2.

6.10 Vergleichsoperatoren

-------------------------

<              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 kleiner n2

>              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 groesser n2

=              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 gleich n2

0<             ( n -->f )        Flag=1 wenn TOS ngativ ist

0=             ( n -->f )        Flag=1 wenn TOS gleich

Null ist (negiert auch

Wahrheitswert von Flags)

6.11 Logische Befehle

---------------------

AND            ( n1 n2 -->UND )  Bitweise logische

UND-Verknuepfung

OR             ( n1 n2 -->ODER ) Bitweise logische

ODER-Verknuepfung

XOR            ( n1 n2 -->EXOR ) Bitweise Exclusiv-

ODER-Verknuepfung

�

6.12 Strukturierende Worte

--------------------------

DO...LOOP      ( n1 n2 --> )     Schleife, Index laeuft

von n2 bis n1-1 mit

Increment = 1

DO...+LOOP     ( n1 n2 --> )     Wie DO...LOOP, jedoch ist

das Index-Increment hier

(statt 1)nun beliebig

(wird als zusaetzlicher

Parameter an +LOOP ueber-

geben)

I              ( --> Index )     Loop-Index --> TOS

LEAVE          (  )              Erzwingt Abbruch der

Schleife bei naechster

Gelgenheit.

IF..

(wahr)..

ENDIF    ( f --> )         Fuehrt Befehle aus wenn

Flag=1 ist. Ist..(falsch)..

dann ENDIF.

IF..

(wahr)..

ELSE     ( f --> )         dto., jedoch wird bei

Flag=0 der FALSE-Teil

ausgefuehrt

BEGIN...UNTIL  (--> f -->)       Schleife mit Abbruch,

falls Flag fuer UNTIL=1

BEGIN..

WHILE..

REPEAT (--> f -->)       Wie BEGINN...UNTIL, jedoch

Abbruchtest am Anfang des

des Schleifen-Kerns,

REPEAT schliesst die

Schleife bedingungslos

nach BEGINN.

BEGIN...AGAIN                    Endlos-Schleife

6.13 Definitionsworte

---------------------

:xyz           (  )              Beginn einer Colon-Defi-

nition mit Namen xyz.

;              (  )              Abschluss einer Colon-

Definition (SEMI-COLON).

�

VARIABLE XXX   ( n --> )         Erzeugt eine Variable xxx,

die mit n initialisiert

ist (xxx uebergibt die

Adresse bei Aufruf).

CONSTANT yyy   ( n --> )         Erzeugt eine Konstante yyy,

mit dem Wert n (bei Auf-

ruf von yyy wird Wert

uebergben).

CREATE zzz     (  )              Eroeffnet Definition

eines Primitive mit dem

Namen zzz (Assembler- bzw.

Maschinencode).

;CODE          (  )              Abschluss einer Colon-

Definition, wenn es sich

um die Definition eines

Definitionswortes

handelte, wobei die

Routine-Executive in

Assembler definiert werden

soll (Code hinter ;CODE ).

<BUILDS..DOES> does:( -->addr )  Wird zur Definition neuer

Definitionsworte benutzt,

wobei jedoch im Gegensatz

zu ;CODE die Routine-

Exective in high-level

definiert wird.

6.14 Vokabulare

---------------

CONTEXT             ( -->addr)   Uebergibt die Adresse

eines Pointers zum Con-

text-Vokabular (das zu-

erst abgesucht wird)

CURRENT             ( -->addr)   Uebergibt die Adresse

eines Pointers zum

Current-Vokabular (das

zur Zeit erweitert wird)

FORTH               (   )        Name des Haupt-Vokabulars

(setzt CONTEXT)

EDITOR,

ASSEMBLER etc.   (   )        Weitere Vokabular-Namen

(setzen CONTEXT)

DEFINITIONS         (   )        Macht Current-Vokabular

zum Context-Vokabular

�

VOCABULARY xyz      (   )        Deklariert ein neues

Vokabular mit dem Namen

xyz

VLIST               (   )        Druckt die Namen aller

Worte im Context-Vokabular

6.15 Systemworte und Diverses

-----------------------------

(                   (   )        Eroeffnet Kommentar, der

mit `)' abgeschlossen

wird, nach `(' muss ein

Space kommen

FORGET abc          (   )        Vergisst alle neuen

Definitionen ab (inclu-

sive) abc

ABORT               (   )        Erzwingt Fehler-Abbruch

einer Operation

`xxx                ( -->addr)   Findet die Adresse (PFA)

des Wortes xxx im

Dictionary (in Definit-

ionen : compiliert die

Adresse)

HERE                ( -->addr)   Uebergibt die Adresse des

naechsten freien Platzes

im Dictionary

PAD                 ( -->addr)   Uebergibt die Start-

adresse eines Zwischen-

speichers, meisst 68 Byte

oberhalb von HERE

IN                  ( -->addr)   System-Variable, haelt

Input-Buffer-Offset fuer

WORD

ALLOT               ( n --> )    Hinterlaesst eine unge-

nutzte Luecke (n Bytes)

im Dictionary

`                   ( n --> )    Compiliert eine Zahl in

das Dictionary (HERE)

*******************

*                 *

*     E N D E     *

*                 *

*******************

############################################################################################