#Systemzellen und Sprungvektoren#

+++++ Verstaendigungsbereich bei RAM-Floppy-System ++++++++++++

00000H    JP WBOOT  Sprung zu BIOS-Warmstart

00003H              I/O-Byte

00004H    LOGDSK    aktuelles logisches Laufwerk

(0 = A, 1 = B...)

00005H    JP BDOS   Sprung zum BDOS-Eintritt (gleichzeitig

Endadresse des TPA)

0005CH-   FCB       Dateisteuerblock (FCB) Standardadresse

0007CH

00080H-   DMABUF    READ/WRITE-Buffer (DMA-Buffer)

000FFH              Standardadresse

+++++++++ BIOS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0DE00H    BOOT      Kaltstart

0DE03H    WBOOT     Warmstart

0DE06H    CSTS      Tastaturstatus

0DE09H    CI        Tastaturabfrage

0DE0CH    CO        Zeichenausgabe Console

0DE0FH    LIST      Druckerausgabe

0DE12H    PUNCH     Stanzerausgabe (Lochband)

0DE15H    READ      Lesereingabe (Lochband)

0DE18H    HOME      Spur 0 justieren

0DE1BH    SELDSK    Laufwerk auswaehlen

0DE1EH    SELTRK    Spur auswaehlen

0DE21H    SELSEC    Sektor auswaehlen

0DE24H    SETDMA    DMA-Buffer festlegen

0DE27H    READ      Sektor lesen

0DE2AH    WRITE     Sektor schreiben

0DE2DH    LISTST    Druckerstatus

0DE30H    SECTRAN   Umwandeln Sektornummer

++++++++ Debugger +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0E800H         Eintritt in den Debugger

0E803H         Sprung zur CSTS-Routine (BIOS)

0E806H         Sprung zur CI-Routine (BIOS)

0E809H         Sprung zur CO-Routine (BIOS)

0E80CH         Sprung zur LIST-Routine (BIOS)

0E80FH         Sprung zur NMI-Bearbeitung (Debugger)

0E812H         Sprung zur BREAK-Bearbeitung (Debugger)

++++++++ V-Tape +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0F000H         Eintritt in das V-Tape-Modul

0F003H         Sprung zur CI-Routine (BIOS)

0F006H         Sprung zur CO-Routine (BIOS)

.pa �Stueckliste BILDSCHIRMANSTEUERUNG

---------------------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung

-------------------------------------------------------------

01   1         Leiterplatte BSA

02   1         EFS-Steckerleiste 58polig / TGL 29331

03   1         IC-Steckfassung 24polig

04   1         IC D 110

05   1         IC D 103

06   2         IC D 193

07   2         IC D 195

08   1         IC D 200

09   1         IC D 204

10   2         IC DS 8205

11   1         IC DS 8282

12   1         IC DS 8286

13   1         IC DL 000

14   1         IC DL 004

15   1         IC DL 074

16   3         IC DL 192

17   1         IC DL 193

18   3         IC DL 257

19   4         sRAM 1K x 4Bit  U 214

20   1         EPROM 2K x 8Bit U 2716

21   2         HF-Transistor SF 245

22   1         Quarz 10500 KHz

23   1         Elektrolyt-Kondensator 100 uF/ 10V

24   2         Trimmer 4...20 pF

25   1         Foliekondensator 470 nF

26   1         Scheibenkondensator 47 nF

27   9         Scheibenkondensator 33 nF

28   2         Scheibenkondensator 15 nF

29   1         Scheibenkondensator 1 nF

30   2         Scheibenkondensator 100 pF

31   1         Scheibenkondensator 2,2 pF

32   1         Drossel 10 uH

33   1         Luftspule d=5; CuL 0,8; 5Wdg. - 2Wdg.

34   1         Einstellregler 10 KOhm

35   3         Widerstand 2,2 KOhm

36   2         Widerstand 1,2 KOhm

37   5         Widerstand 1 KOhm

38   3         Widerstand 270 Ohm

39   1         Widerstand 220 Ohm

40   2         Widerstand 100 Ohm

41   1         Widerstand 56 Ohm

.pa�Stueckliste TASTATURSTEUERUNG

-----------------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung

--------------------------------------------------------------

01   1         Leiterplatte TAST

0�   �         Steckerleist� 39polig / TG� 29331

03   1         IC V 4001

04   2         IC V 4011

05   5         IC V 4012

06   1         IC V 4023

07   1         IC V 4050

08   11        Schaltransistor SS 218 C

09   11        Widerstand 10 KOhm

10   10        Widerstand 3,3 KOhm

11   11        Widerstand 1 KOhm

12   6         Widerstand 160 Ohm

.pa�Stueckliste ZENTRALE PLATINE

----------------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung

------------------------------------------------------------

01   1         Leiterplatte ZPLAT

02   2         EFS-Buchsenleiste 58polig / TGL 29331

03   1         EFS-Buchsenleiste 39polig / TGL 29331

04   4         IC-Steckfassung 24polig

05   1         IC UA 880 D

06   2         IC UA 855 D

07   1         IC UA 856 D

08   2         IC UA 857 D

09   4         EPROM 2K x 8Bit U 2716

10   24        dRAM 64K x 1Bit U 2164

11   3         IC DS 8282

12   1         IC DS 8212

13   2         IC DS 8216

14   3         IC DS 8205

15   2         IC DL 257

16   2         IC DL 000

17   3         IC DL 004

18   2         IC DL 008

19   1         IC DL 010

20   1         IC DL 020

21   2         IC DL 074

22   1         IC D 103

23   1         IC D 154

24   1         IC D 204

25   1         IC D 274

26   1         Quarz 10 000 KHz

27   2         IC MB 104 C

28   2         IC MB 111 C

29   1         Einstellregler 10 KOhm

30   1         Einstellregler 4,7 KOhm

31   2         Schalttransistor SS 216 C

32   1         Schalttransistor SS 218 D

33   2         Diode SAY 17

34   6         Diode SAY 30

35   3         LED VQA 13

36   1         IC B 082

37   2         Scheibenkondensator 68 pF

38   1         Scheibenkondensator 330 pF

39   2         Scheibenkondensator 1 nF

40   1         Scheibenkondensator 3,3 nF

41   1         Scheibenkondensator 10 nF

42   2         Scheibenkondensator 15 nF

43   1         Scheibenkondensator 22 nF

44   35        Scheibenkondensator 33 nF

45   2         Scheibenkondensator 47 nF

46   2         Scheibenkondensator 100 nF

47   1         Elektrolyt-Kondensator 22 uF/ 10 V

48   1         Elektrolyt-Kondensator 470 u/ 25 V

49   2         Widerstand 22 Ohm

50   1         Widerstand 100 Ohm

51   2         Widerstand 120 Ohm

52   2         Widerstand 270 Ohm

53   1         Widerstand 330 Ohm

54   4         Widerstand 470 Ohm

55   8         Widerstand 560 Ohm

56   3         Widerstand 1 KOhm

57   4         Widerstand 1,5 KOhm�58   1         Widerstand 2,7 KOhm

59   5         Widerstand 3,9 KOhm

60   6         Widerstand 4,7 KOhm

61   3         Widerstand 6,8 KOhm

62   2         Widerstand 10 KOhm

63   2         Widerstand 33 KOhm

64   1         Widerstand 100 KOhm

65   24        Wickelstift F1 / TGL 32 587

.pa�Stueckliste NETZTEIL

--------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung

------------------------------------------------------------

01   1         Leiterplatte NT

02   4         Diode SY 180/1

03   15        Diode SY 360/1

04   1         Z-Diode SZX 21/5,6

05   2         Z-Diode SZ 600/13

06   1         Z-Diode SZ 600/5,6

07   1         Diode SAY 17

08   1         LED VQA 13

09   1         LED VQA 13-1

10   1         LED VQA 23

11   1         LED VQA 33

12   1         HF-Transistor SF 016

13   1         Transistor SD 339

14   1         Transistor KU 607

15   1         Thyristor ST 103/1

16   1         IC MAA 723

17   1         IC MA 7805

18   2         IC MA 7812

19   1         Relais GBR 111/6

20   3         Feinsicherung T 1,25 A

21   1         Feinsicherung T 4 A

22   2         ElektrKondensator 2200 uF/10 V

23   3         Elektrolyt-Kondensator 1000 uF/25 V

24   6         MKL-Kondensator 1 uF/63V

25   1         Scheibenkondensator 1 nF/63 V

26   1         Widerstand 4,7 Ohm / 0,2 W

27   1         Widerstand 100 Ohm / 0,2 W

28   1         Widerstand 130 Ohm / 0,2 W

29   1         Widerstand 330 Ohm / 0,2 W

30   2         Widerstand 470 Ohm / 0,2 W

31   2         Widerstand 1,2 KOhm / 0,2 W

32   2         Widerstand 2,2 KOhm / 0,2 W

33   1         Widerstand 5,1 KOhm / 0,2 W

34   1         Einstellregler 470 Ohm (gross/ stehend)

35   4         Sicherungshalter fuer Lpl.

36   4         Isolierscheiben aus Glimmer fuer T03-Gehaeuse

37   X         Kuehlprofil Typ 03841 TGL 26 151    X=300 mm

.pa�#Steckverbinder X1 (Tastatur)#

39 poliger Steckverbinder

A         B         C

1        5P        5P        5P

2        n.b.      A7        n.b.

3        n.b.      A6        n.b.

4        n.b.      A5        B5

5        n.b.      A4        B4

6        n.b.      A3        B3

7        n.b.      A2        B2

8        n.b.      A1        B1

9        /NMI-Ta   A0        B0

10        /HALT     /ASTB     /BSTB

11        /RESET-Ta ARDY      BRDY

12        n.b.      n.b.      n.b.

13        GND       GND       GND

PIO       Tastatur       Verwendung

A0        TD0            >

A1        TD1            >

A2        TD2            >

A3        TD3            > 7 Bit ASCII - Zeichen

A4        TD4            >

A5        TD5            >

A6        TD6            >

A7        TAST           High = Taste gedrueckt

/ASTB     GND

B0        LED 0          Betriebsanzeige

B1        LED 1          Run/Stop

B2        LED 2          Ton Ein/Aus

B3        LED 3          n. b.

B4        LED 4          High = SAVE, Low = LOAD

B5        LED 5          High = Motor Ein

B6                       SAVE = Eingang KMBG

B7                       LOAD = Ausgang KMBG

LED 6          Halt-Zustand der CPU

.pa�#Koppelbusverbinder X2#

58 poliger Steckverbinder

A              B

1        GND            GND

2        CTSB           DCDB

3        ZC/TO 2        n.b.

4        ZC/TO 0        ZC/TO 1

5        C/TRG 1        C/TRG 0

6        C/TRG 3        C/TRG 2

7        B7             A7

8        B6             A6

9        B5             A5

10        B4             A4

11        B3             GND

12        B2             A3

13        B1             A2

14        B0             A1

15        5P             A0

16        /BSTB          /ASTB

17        BRDY           ARDY

18        TxDB           n.b.

19        /RTSA          /DTRA

20        /DTRB          /RTSB

21        TxDA 2         TxDA 1

22        TxDB 2         TxDB 1

23        n.b.           RxDB

24        RxDA 1         RxDA 2

25        RxDB 1         RxDB 2

26        5N             5N

27        12N            12N

28        12P            12P

29        5P             5P

.pa�#Systembusverbinder X3#

58poliger Steckverbinder

A              B

01        GND            GND

02        GND            GND

03        A15            A14

04        A13            A12

05        A11            A10

06        A9             A8

07        /MSEL4         SEL2

08        /MSEL3         SEL1

09        /MSEL2         SEL0

10        /MSEL1         12P

11        /MSEL0         IOSEL0

12        IEO            IEI

13        A7             5N

14        A6             12N

15        A5             CP

16        A4             D4

17        A3             D3

18        A2             D5

19        A1             D6

20        A0             n.b.

21        /M1            D2

22        /RFSH          D7

23        /RESET         D0

24        /BUSRQ         D1

25        /WAIT          /INT

26        /HALT          /NMI

27        /WR            /MREQ

28        /RD            /IORQ

29        5P             5P

.pa�#Input/Output-Adressen#

80H - 83H      Kanal 0 bis Kanal 3       System-CTC D55

84H - 85H      Daten Port A/ Port B      System-PIO D56

86H - 87H      Steuerwort A/ B           System-PIO D56

88H - 89H      Daten Port A/ Port B      Anwender-SIO D57

8AH - 8BH      Steuerwort A/ B           Anwender-SIO D57

8CH - 8FH      Kanal 0 bis Kanal 3       Anwender-CTC D58

90H - 91H      Daten Port A/ Port B      Anwender-PIO D59

92H - 93H      Steuerwort A/ B           Anwender-PIO D59

94H - 97H      Speicherblockselektport

98H - 9BH      NMI-Generator

9C� - 9F�      /IOSE� � fue� de� Anschlus� periphere�

Bausteine

.pa�#Verzeichnis der Bilder#

Bild      Titel

--------------------------------------------------------------

1(a,b)   Uebersichtsplan des Computers

2        Stromlaufplan der Zentralen Platine - Systemseite

3        Stromlaufplan der Zentralen Platine - Input-Output-

Seite

4        Bestueckungsplan der Zentrale Platine

4a       Leiterzuege Bestueckungsseite Zentrale Platine

4b       Leiterzuege Leiterseite Zentrale Platine

4c       Busplatine Leiterseite und Bestueckungsseite

5        Aufteilung des 192 KByte-Speicherraumes

6        Uebersichtsplan der Bildschirmansteuerung

7        Stromlaufplan der Bildschirmansteuerung

8        Bestueckungsplan der Bildschirmansteuerung

8a       Leiterzuege Bestueckungsseite Bildschirmsteuerung

8b       Leiterzuege Leiterseite Bildschirmansteuerung

9        Bestueckungsplan des Video-Modulators

10        Darstellung der im Zeichengenerator generierten

Graphiksymbole und Sonderzeichen

11        Aufbau von alphanumerischen Zeichen und

Graphiksymbolen

12        Adressen der Zeichenpositionen auf dem Bildschirm

13        Taktdiagramm BAS-Signal

14        Uebersichtsplan der Tastatur

15        Stromlaufplan der Tastaturelektronik

16        Bestueckungsplan der Tastaturelektronik

16a       Leiterzuege Bestueckungsseite Tastaturelektronik

16b       Leiterzuege Leiterseite Tastaturelektronik

17        Darstellung der in der Matrix angeordneten 65 Tasten

18        Realisierte Tastenanordnung

19        Prinzipieller Ablaufplan einer Byte-Ausgabe

20        Rahmenstruktur

21        Kodierungsvorschriften

22        Kassettenmagnetbandsteuerung

23        Stromlaufplan des Netzteils

24        Bestueckungsplan des Netzteils

24a       Leiterzuege Leiterseite Netzteil

25        Taktdiagramm Zeilenerzeugung

26        Taktdiagramm Bilderzeugung

27        Blockschaltbild U 2164

28        Taktdiagramm "READ" und "EARLY-WRITE"-Zyklus

29        Taktdiagramm "RAS-ONLY-REFRESH"-Zyklus

30        Input/Output Adresse

31        System-PIO Belegung

32        Belegung Steckverbinder X1

33        Belegung Steckverbinder X2

34        Belegung Steckverbinder X3

35        Ebenen und Aufrufe der Software

36a       BIOS Listing (2 * 62 KByte RAM-Floppy)

36b       BIOS Listing (1 * 124 KByte RAM-Floppy)

37        Systemzellen und Sprungvektoren

38a       Listing CCP

38b       Listing BDOS

39        Listing Kommandoprozessor und V-Tape

40        Listing Debugger

.pa�#Literaturverzeichnis#

[1] Kieser, H.,Meder, M.: Mikroprozessortechnik

4. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

[2] Kuehn, E.: Handbuch TTL- und CMOS-Schaltkreise

2. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

[3] Classen, L., Oefler, U.: Wissensspeicher Mikrorechner-

programmierung

1. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

[4] Barthold, H., Baeurich, H.: Mikroprozessoren -

Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung

electronica * Band 222/223 und Band 224/225

3. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

[5] -,Systemhandbuch SCP, Anleitung fuer den Programmierer

VEB Robotron Bueromaschinenwerk Soemmerda 1984

[6ݠQuendt�� W.�� Rupp�� D.�� Datensichtgerae� fue� Mikro#�

rechne�

radio fernsehen elektronik  Berlin 34 (1985) H. 4

S.226-229

[7� Sterl� H.� Franke� K.� Mikrorechnergesteuerte� fernseh-

kompatibles Datensichtgeraet

radio fernsehen electronik  Berlin 28 (1979) H. 4

S.235-240

[8] Heyder, F.: Funkamateure entwickeln Amateurcomputer

"AC 1" (5)

FUNKAMATEUR, Fortsetzungsreihe ab Heft 12/1983

[9] Ergaenzung zur Service-Anleitung "anett" IS2

Nr. 2304.02  Ausgabe 1977

[10] Heimcomputer Robotron Z 9001

Anhang zum Programmierhandbuch

[11] Bildschirmgeraet K 8911  Robotron

Betriebsdokumentation

[12] Streng, K.: Daten digitaler integrierter Schaltkreise

- TTL-Schaltkreise -

1. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

[13] Aktive elektronische Bauelemente 1985

VEB Kombinat Mikroelektronik

[14] Huebler, B., Evert, K.-P.: Ausbaufaehiger Mikrocomputer

mit dem U880

electronica * Band 227/228

1. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

[15] Jungnickel, H.: Stromversorgungseinrichtungen

. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1982

[16] Buerger, B.: Halbleiterspeicher Teil2

Mikroelektronik-Information/Applikation

Kombinat Mikroelektronik /KdT 1985�

[17ݠSchmelovsky��Weisse��Engelmann��Entzerrungfreie�

Demodulationsverfahren fuer Magnetbandspeicher

radio fernsehen elektronik 28(1979) H.10, S. 633

[18] Troll, Huebner: Daten- und Programmspeicherung auf Heim-

magnetbandgeraeten

radio fernsehen elektronik 31(1982) H.12 S. 796 ff.

[19] Stiller: SuperTape mit dem Z80

c't H.4, S.23 ff.

[20] Krauss, Woschni, Kutschbach: Handbuch der Datenerfassung

VEB Verlag Technik Berlin 1. Aflage 1984

#############################################################################################################################